- 通信方式

串口标准：波特率19200,1个起始位，1个停止位，无校验

其他DTU模块转换串口，需要遵守串口标准。

- 通信命令格式

AE，Address，Length，Command，Subcommand，Data0，Data1，……，DataN，Checksum；

AE：命令起始符，用于开始一条命令的发送/接收；

Address：设备自身地址，每一个设备都有一个固定的地址；

Length：命令内容长度：命令内容包含的字符个数，其中命令内容指 Command+Data 部分；

Command：命令号；

Subcommand：子命令号；

Data0——DataN：命令参数部分，参数 0，参数 1，参数 2，……，参数 N； Checksum：校验和，将 AE + Address + Length + Command + Subcommand + Data0 + …… + DataN = Checksum。若校验和的是“AE”，则将使用“51”代替。

- 校验处理

目前校验没有处理判断，但必须有校验位，保证一帧信息完整性。

- 8*8矩阵参考命令

- 输入信号存在查询

发送：   ae 9a 03 03 01 08 57

回应：   ae 9a 0b 03 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 5f

- 输出切换查询

发送：   ae 9a 03 05 01 08 59

回应：   ae 9a 0b 05 01 08 00 01 02 03 04 05 06 07 7d

- 输出信号存在查询

发送：  ae 9a 03 04 01 08 58

回应：  ae 9a 0b 04 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 60

- 切换设置 （输入1送到输出2）

发送：   ae 9a 04 06 02 00 01 50

回应：  ae 9a 04 06 02 00 01 55

- 切换设置 （输入2送到输出1）

发送：  ae 9a 04 06 02 01 00 52

回应：  ae 9a 04 06 02 01 00 55

- 切换设置 （输入1送到输出1. . . 输入8送到输出8）

发送： ae 9a 12 06 02 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 52

回应： ae 9a 12 06 02 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 52

- 切换设置 （输入2送到1,2. . . 8路输出）

发送： ae 9a 0b 06 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 6d

回应： ae 9a 0b 06 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 78

- 切换设置 （输入9送到1,2. . . 8路输出），输出全部关闭

发送： ae 9a 0b 06 02 08 00 01 02 03 04 05 06 07 74

回应： ae 9a 0b 06 02 08 00 01 02 03 04 05 06 07 7f

- EDID切换（输入口1送到输出）2

发送： ae 9a 04 08 01 00 01 49

- 关机命令

发送： ae 9a 05 06 02 08 08 01 66

- 开机命令

发送： ae 9a 05 06 02 08 08 00 65

- 16*16矩阵参考命令，协议类似8*8矩阵

(1)输入信号存在查询

发送：  ae 9a 03 03 01 10 57

回应：  ae 9a 13 03 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5f

- 输出切换查询

发送：   ae 9a 03 05 01 10 59

回应：   ae 9a 13 05 01 10 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 7d

- 输出信号存在查询

发送：    ae 9a 03 04 01 10 58

回应：    ae 9a 13 04 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

- 切换设置 （输入1送到输出2）

发送：   ae 9a 04 06 02 00 01 50

回应：   ae 9a 04 06 02 00 01 55

- 切换设置 （输入2送到输出1）

发送：    ae 9a 04 06 02 01 00 52

回应：     ae 9a 04 06 02 01 00 55

- 切换设置 （输入1送到输出1. . . 输入8送到输出8）

发送：   ae 9a 22 06 02 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0E 0F 0F 52

回应：  ae 9a 22 06 02 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0E 0F 0F 52

- 切换设置 （输入2送到1,2. . . 8路输出）

发送：   ae 9a 13 06 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 6d

回应：   ae 9a 13 06 02  01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 78

- 切换设置 （输入16送到1,2. . . 16路输出），输出全部关闭

发送：  ae 9a 13 06 02 10 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 74

回应：  ae 9a 13 06 02 10 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 7f

- EDID切换（输入口1送到输出）2

发送：    ae 9a 04 08 01 00 01 49

- 关机命令

发送：    ae 9a 05 06 02 10 10 01 66

- 开机命令

发送：    ae 9a 05 06 02 10 10 00 65